# RLPR 工程复现阶段汇报

汇报日期：2026 年 10 月 13 日　｜　当前实验：MulRan Sejong01 / Sejong02

阶段进展：已完成论文与代码结构学习、运行环境配置、MulRan 两条 Sejong 序列下载与预处理、三个训练阶段各 2 轮的小样本运行，以及官方权重和自训练权重的跨模态检索评估。官方权重的 Recall@1 为 77.32%，小样本短训权重为 46.52%。当前完成范围为 Sejong 工程流程验证，其余数据集、MulRan 其他序列和论文主表性能对照仍需继续补齐。

# 一、任务要求与当前完成情况

本次工作围绕“下载原仓库所需数据、每个数据集完成短轮次训练、用官方预训练模型复现评估性能”三项要求展开，为后续 4D radar 到 LiDAR 跨模态位置识别研究建立可修改、可运行的工程基础。

| 任务要求 | 本阶段已完成 | 继续完成的工作 |
| --- | --- | --- |
| 按原脚本下载对应数据集 | 已核对五个数据集的数据需求；用户已下载 MulRan 的 Sejong01、Sejong02，已完成解压与目录检查。 | 补齐 MulRan 其余 6 条序列，以及 nuScenes、Snail-Radar、HeRCULES、Boreas 的指定数据。 |
| 每个数据集训练 2–3 轮 | 在 Sejong 训练区域抽取小样本，LiDAR、雷达、跨模态三个阶段均完成 2 轮，保存权重并正常退出。 | 完成其他可训练数据集的短训；随后按原配置补齐训练数据。Boreas 按论文设定只做零样本评估。 |
| 下载官方模型并评估 | 已下载 MulRan、nuScenes 跨模态权重；已评估 MulRan 权重在 Sejong 测试划分上的性能，并评估本次短训权重。 | 完成其他测试划分与数据集的官方权重评估，并修复当前评估脚本中发现的指标计算问题。 |

完成范围：现阶段可确认 Sejong 的“数据读取 → 预处理 → 单模态训练 → 跨模态训练 → 权重加载 → 检索评估”流程可运行；五数据集复现任务尚未全部完成。MulRan 使用扫描雷达，本次结果还不能代替后续 4D 雷达实验。

# 二、论文学习与方法理解

论文题目为 RLPR: Radar-to-LiDAR Place Recognition via Two-Stage Asymmetric Cross-Modal Alignment for Autonomous Driving，发表于 IEEE Robotics and Automation Letters，2026 年，第 11 卷第 8 期。官方代码仓库为 QiZS-BIT/RLPR，本地版本为 ad6478a5499bab227d7f063cb77d4843dc6f9b4a。

论文研究的是：给定当前雷达观测，在已有 LiDAR 地图数据库中检索对应位置。网络输出可比较的描述子，再进行近邻检索；该流程本身不生成 LiDAR 点云，也不直接输出完整六自由度精确位姿。

1. 统一空间表示：将 LiDAR 与雷达组织为极坐标 BEV，利用两种传感器共有的空间结构。论文采用这一设计兼容不同雷达类型，同时舍弃 RCS、多普勒速度等模态专有信息。

2. 双分支特征提取：雷达和 LiDAR 分别经 Mamba 构成的 Polar Context Enhancer、ResNet 骨干提取特征；局部描述子与 Transformer、NetVLAD 聚合得到的全局描述子各为 256 维，拼接为 512 维检索描述子。

3. 两阶段非对称对齐：先用 lazy triplet loss 独立预训练 LiDAR 和雷达分支；再加载两个分支权重，以雷达分支为冻结的特征锚点，训练 LiDAR 分支，并通过 InfoNCE 对齐局部与全局描述子。

当前已熟悉原始数据元信息生成、样本索引、BEV 生成、单模态训练、跨模态对齐和测试入口。后续接入 4D 雷达时，需要重点核对点云字段、位姿与时间同步、100×100 BEV 表示以及跨传感器泛化情况。

# 三、环境配置与所用工具

| 项目 | 实际配置或用途 |
| --- | --- |
| 系统与硬件 | Ubuntu 20.04.6 LTS；NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU。 |
| Conda 环境 | /mnt/data300/envs/rlpr；Python 3.10.22。 |
| 主要依赖 | PyTorch 2.1.0+cu121；torchvision 0.16.0+cu121；NumPy 1.26.4；mamba-ssm 2.2.4；transformers 4.44.2。 |
| 数据处理 | NumPy 与 pickle 保存索引和元信息；Open3D 处理点云与体素降采样；OpenCV 读取及保存雷达、LiDAR BEV 图片。 |
| 训练与检索 | PyTorch / CUDA 进行前向、反向和优化；scikit-learn 构建位置邻域与正负样本；FAISS 进行描述子 L2 近邻检索；TensorBoardX 保存训练日志。 |

代码、权重、环境版本清单和下载依赖分别放在 RLPR 工程目录下；原始数据单独放在 RLPR_dataset 中。环境已通过模型前向、反向以及实际三阶段训练验证。下载和运行由用户在本机完成，辅助脚本负责按现有数据范围调用原仓库函数。

# 四、数据下载与预处理

## 4.1 根据仓库引导核对的数据范围

| 数据集 | 原代码要求 | 当前状态与实验用途 |
| --- | --- | --- |
| MulRan | Sejong01/02、KAIST01/02、Riverside01/02、DCC01/02；每条序列包含 global_pose.csv、Ouster/*.bin、polar/*.png。 | 已完成 Sejong01/02。原训练还使用 KAIST；Riverside、DCC 等划分的评估待完成。 |
| nuScenes | 完整 v1.0 trainval 和 test；保留元数据、maps、samples，以及代码读取的 LiDAR、雷达、相机数据。 | 指定数据未就绪；nusc.pth.tar 已下载，尚未在真实数据上训练与评估。 |
| Snail-Radar | 训练：20231208/data4、20240116/data5、20240123/data2。测试：20240116_eve/data3、20240116/data2。需位姿 txt、xt32 点云、eagleg7/enhanced 雷达点云。 | 上述五条完整序列未就绪；用于后续 4D 雷达到 LiDAR 复现。 |
| HeRCULES | RiverIsland/01、02 和 SportsComplex/01、02；需 Aeva、continental 点云及两类 gt 文件。 | 未完成下载与复现；原流程以 Snail-Radar 权重初始化，再进行微调。 |
| Boreas | 2020-12-18-13-44、2021-09-14-20-00、2021-01-26-11-22；需位姿 csv、lidar、radar、camera_224。 | 未完成指定数据准备。论文排除 Boreas 训练数据，使用 MulRan 权重做零样本评估。 |

下载范围以原仓库 README、各数据集 gen_info.py 和 scripts 下的流程脚本为依据。已有的其他 Snail 序列不能直接替代上表指定的完整 4D 雷达实验数据。

## 4.2 已下载的 MulRan 数据

目前原始数据位于 /media/rwj/ZX1 2TB/RLPR_dataset/MulRan，两个子目录分别为 sejong01 和 sejong02。数据包包含外层 tar.gz 和内层 tar，已完成两层解包，点云及图片直接放入各序列的 Ouster 和 polar 目录。

| 序列 | LiDAR 点云帧数 | 雷达图片帧数 | 有效同步配对 | 同步条件未通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sejong01 | 28,779 | 11,503 | 8,744 | 2,759 |
| Sejong02 | 27,494 | 10,979 | 8,727 | 2,252 |
| 合计 | 56,273 | 22,482 | 17,471 | 5,011 |

Sejong02 包含一个空点云文件 1566279795718079314.bin，该时间戳已在原 gen_info.py 的异常点云列表中。脚本对该文件设有跳过逻辑，未将它作为正常样本补造。

## 4.3 预处理过程及输出

时间与位姿同步：调用 gen_info。读取 global_pose.csv 的纳秒时间戳和 4×4 位姿，为雷达帧寻找最近的位姿及 LiDAR 帧。本次参数 t_tolerance=1.0，对应位姿差不超过 1 秒、雷达与 LiDAR 差不超过 50 毫秒。终端的 “unknown pose” 提示同时涵盖代码中这两类时间条件不通过的情况。输出 17,471 条雷达、LiDAR、位姿元信息。

训练与测试划分：调用 process_infos_sejong，沿用原仓库的地理区域划分。训练区域与测试区域之间设有边界隔离；Sejong01 提供数据库，Sejong02 提供查询，测试查询要求在数据库中存在 9 米以内的匹配位置。

| 划分 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 训练区域数据库 | 7,114 | 来自 Sejong01。 |
| 通过位置匹配筛选的训练查询 | 7,202 | 来自 Sejong02；与上行合并构成原脚本使用的训练样本池。 |
| 测试数据库 | 1,505 | Sejong01 测试区域的 LiDAR 检索参考。 |
| 测试查询 | 1,380 | Sejong02 测试区域的雷达查询。 |

BEV 生成：调用 gen_bev。LiDAR 点云按原代码去除零点、裁剪 80 米感知范围、过滤 z≤−0.9 米点，并以 1.6 米体素降采样后投影到极坐标网格；雷达 polar 图片截取相应距离范围并缩放。两路图片尺寸均为高 50 × 宽 225；训练读取时除以 256，复制为三通道。此次评估处理 2,885 个索引样本。

评估输出目录为 RLPR/processed/mulran_sejong，其中 info/mulran_infos-sejong.pkl 保存元信息，index/sejong_test_db.npy 和 sejong_test_query.npy 保存测试划分，bev/mm_bev/lidar 与 radar 保存输入图片。

# 五、小样本训练运行情况

为验证工程训练流程，在原地理训练区域的样本池中，以随机种子 0 抽取 1,024 个数据库样本，再从其中抽取 256 个查询。数据库与查询可重合，沿用原代码训练样本池的组织方式；测试区域不参与本次抽样。

运行入口为工程辅助脚本 RLPR/sejong_short_train.sh。脚本调用原 UnimodalTrainer 和 CrossModalTrainer，仅为本次运行配置 Sejong 数据、抽样规模、batch size 和轮数；原默认训练中的 KAIST 数据本次未加入。

| 项目 | 本次设定 |
| --- | --- |
| 训练规模与轮数 | 1,024 个数据库样本、256 个查询；LiDAR、雷达、跨模态各 2 轮。 |
| Batch 与采样 | batch size=1；每个查询组织 1 个正样本、10 个负样本，连同查询共 12 个样本。 |
| 优化配置 | Adam；初始学习率 5×10⁻⁵；每轮乘 0.8；triplet margin=0.5；正样本距离阈值 9 米，负样本排除阈值 12 米。 |
| 初始化与训练顺序 | 单模态骨干使用 ImageNet ResNet18 初始化；完成两路单模态训练后，加载其第 2 轮权重，再进行跨模态训练，并冻结雷达分支参数。 |

| 训练阶段 | 参数量 | 第 1 轮 loss | 第 2 轮 loss | 运行结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LiDAR 单模态 | 2,272,546 | 0.14391835 | 0.05139263 | 完成 2 轮，保存权重。 |
| 雷达单模态 | 2,272,546 | 0.15860988 | 0.05707145 | 完成 2 轮，保存权重。 |
| 跨模态对齐 | 4,545,092 | 0.62873495 | 0.34575570 | 完成 2 轮，保存权重。 |

本次运行中没有出现 loss=NaN、显存不足或训练中断。三个阶段 loss 均下降，表明数据加载、前向、损失计算、反向更新和权重衔接可以正常执行；短轮次 loss 下降尚不足以证明充分收敛。单模态每轮的训练迭代约 15 秒，跨模态约 20 秒，另有 BEV 生成与难负样本缓存时间。

权重分别保存于 RLPR/runs/sejong_short_train 下的 l_mulran/weights、r_mulran/weights 和 r2l_mulran/weights，每个目录均保存第 1、2 轮模型。最终跨模态权重为 r2l_mulran/weights/2.pth.tar。

# 六、预训练权重与自训练权重评估结果

两次评估均调用原入口 python test_cross_modal.py --dataset mulran，使用相同的 Sejong 测试划分：1,505 个 LiDAR 数据库样本、1,380 个雷达查询，检索成功的位置阈值为 9 米。通过 RLPR_CHECKPOINT_PATH 分别指定官方 MulRan 权重和本次短训权重。

| 指标 | 官方 MulRan 预训练权重 | Sejong 小样本短训权重 |
| --- | --- | --- |
| Recall@1 | 77.32% | 46.52% |
| Recall@5 | 88.77% | 64.13% |
| Recall@10 | 92.54% | 70.58% |
| Recall@20 | 95.94% | 77.39% |
| Recall@1%（原脚本输出，待核对） | 95.94% | 77.39% |
| 原脚本 max F1 输出 | 0.8831734961 | NaN，当前无有效数值 |

官方权重两路特征提取约 12 秒，本次短训权重约 11 秒；后续 PR 阈值扫描分别约 22 秒和 21 秒。这些时间来自终端日志，包含整个测试循环，不能直接等同于论文的单帧纯模型推理耗时。

短训权重的 Recall@1 比官方权重低 30.80 个百分点。当前仅用 Sejong 小样本、每阶段 2 轮及 batch size=1，且未包含原配置中的 KAIST 数据，因此该结果只用于训练与权重评估流程验证，不能据此判断论文完整训练方案的性能。模型精度是否可以恢复，需要在完整训练协议下进一步验证。

与论文结果对照的范围：所提供 PDF 的主结果表 Table I 列出的是 MulRan-Riverside、MulRan-DCC、Bor-Clear，未给出本次 Sejong 划分的直接对照值。因此 77.32% 是本地 Sejong 实测结果，不能写成“已复现论文主表性能”。后续对照目标包括：

| 论文 Table I 划分 | AR@1 | AR@5 | AR@10 | max F1 | 本地状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MulRan-Riverside | 64.85% | 78.77% | 84.22% | 0.8057 | 数据与评估待补齐 |
| MulRan-DCC | 55.32% | 73.94% | 82.98% | 0.7419 | 数据与评估待补齐 |
| Bor-Clear | 87.60% | 94.26% | 95.31% | 0.9469 | 数据与评估待补齐 |

# 七、发现的问题与处理状态

1. F1 输出 NaN：短训权重评估在 trainer/eval.py 的 F1 计算处出现除法警告。代码对每个阈值计算 2PR/(P+R)；当 P、R 同为 0 时形成 0/0，随后 np.max 将 NaN 传播到最终输出。这不代表训练 loss 出现 NaN，也不影响已完成的 Recall@1/5/10/20 检索统计。当前未修复、未重测，报告保留 NaN 作为无效指标；后续需保护零分母并重新评估。

2. Recall@1% 计算顺序：原代码按查询数量计算 1% 的 K，本次得到 13，并将阈值列为 [1, 5, 10, 20, 13]。但累加逻辑默认列表由小到大，命中 top-20 后会同步累加最后一项，因此当前 Recall@1% 数值被 top-20 的命中结果影响。需确认 1% 的协议定义并独立统计各 K，再报告严谨结果。

3. 依赖与图片类型提示：torchvision 的 antialias、PyTorch 的 padding='same' 以及 OpenCV 图片深度转换提示均未中断本次运行。OpenCV 将 BEV 输出转换为 8 位图像；后续修改预处理时，应显式核对 dtype 和归一化范围。

4. 当前运行范围与原完整配置不同：原 MulRan 默认包含 Sejong 和 KAIST 训练数据，统一预处理入口还读取 Riverside、DCC。当前按可用数据只调用 Sejong 的原函数，并用辅助脚本做小样本短训，需在后续全量实验中恢复完整数据范围和训练配置。

# 八、后续工作安排

1. 先修复并重测 F1、Recall@1% 的计算，保存完整日志及评估协议，确保指标可比较。

2. 补齐 MulRan 的 KAIST01/02、Riverside01/02、DCC01/02，完成原训练数据范围的短训，以及 Riverside、DCC 官方权重评估与论文主表对照。

3. 优先准备 Snail-Radar 的五条指定完整序列，完成 4D 雷达点云读取、位姿同步、BEV 生成、短训和官方权重测试，建立与后续研究方向直接相关的基线。

4. 以 Snail-Radar 权重初始化 HeRCULES，按原流程验证微调与测试；另行完成 nuScenes 训练/评估和 Boreas 的零样本评估。Boreas 保持原论文“不参与训练”的设置。

5. 整理各数据集的数据清单、固定版本、运行命令、权重路径和实测指标。基线稳定后，再根据老师确定的创新方案进行个人实验设计和代码修改。

当前工程基础：已具备扫描雷达到 LiDAR 的可运行训练与评估链路，能够定位数据、网络、损失和检索相关模块；下一阶段重点是补齐五数据集复现要求，并建立真实 4D 雷达基线。

# 附录：复现入口与证据

以下相对路径以 /media/rwj/ZX1 2TB/RLPR 为工程根目录：

| 内容 | 位置或入口 |
| --- | --- |
| 原始代码与环境清单 | src/；environment.lock.txt |
| 预处理实现 | src/dataset/MulRan/gen_info.py、gen_index.py、gen_bev.py |
| 训练及评估实现 | src/trainer/unimodal.py、cross_modal.py、eval.py；src/test_cross_modal.py |
| 小样本训练命令 | bash sejong_short_train.sh |
| 评估命令 | python test_cross_modal.py --dataset mulran；设置 RLPR_MULRAN_TEST_SPLIT=sejong 和目标权重路径。 |
| 官方权重 | pretrained/mulran.pth.tar；pretrained/nusc.pth.tar（nuScenes 尚未实测） |
| 本阶段运行证据 | 本报告目录下 运行日志.txt，保留用户提供的预处理、官方评估、短训、自训练评估完整输出。 |

参考依据：用户提供的 RLPR_2026.pdf，论文第 IV 节及 Table I–III；官方 GitHub 仓库及本地固定版本代码；本机生成的权重、元信息和用户提供的运行日志。论文 DOI：10.1109/LRA.2026.3707282。本报告不将未下载、未训练或未评估的项目计为完成。